Laboratoire 10 : Serveurs DHCP

Partie I : Question de compréhension

- C’est quoi le rôle d’un serveur DHCP dans le réseau ?

Serveur DHCP permet d’envoyer une adresse IP et d’autres paramètres à une machine cliente.

- Quels sont les avantages de l’utilisation du DHCP par rapport à l’adressage statique ?

- Toute modification des paramètres est répercutée sur les clients.

- Une maintenance facilitée  il suffit de modifier les paramètres sur les serveurs DHCP afin de mettre tout le parc de machines à jour

- Seuls les ordinateurs en service utilisent une adresse de l'espace d'adressage

- Citer les étapes de fonctionnement du DHCP.

- Une machine s’allume

- Elle envoie un DHCP discover

- Un serveur répond avec un DHCP Offer

- Le client accepte en envoyant un DHCP request

- Le serveur envoie alors un DHCPACK

- Comment démarrer le service DHCP ?

/etc/init.d/dhcpd start

- Citer les types de directives dans le fichier de configuration

- Les directives principales nécessaires au bon fonctionnement du serveur DHCP

- les directives secondaires ou options du protocole DHCP

- Comment créer un sous réseaux dans le fichier de configuration ?

subnet <reseau> <netmask> masque {

range <debut> <fin>;

[options]}

Partie II : mise en place d’un serveur DHCP

Création du fichier de configuration pour le serveur DHCP afin de distribuer les adresses IP sur les réseaux suivants: 172.17.1.0/24, 172.17.2.0/24, 172.17.3.0/24 et 172.17.4.0/24.